深基坑工程安全技术交底范本

工程名称：[具体名称]

交底部位：[具体部位]

交底日期：[具体日期]

交底人：[具体姓名]

被交底人：[具体姓名]

一、工程概况与危险源辨识

本工程基坑开挖深度为[具体数值]m，采用[具体支护形式]支护体系。主要危险源包括：边坡坍塌、坑底管涌、机械伤害、高处坠落、地下管线破坏。

二、安全技术措施

- 开挖作业：严格按专项方案分层分段开挖，严禁超挖；机械作业时，人员距挖机回转半径≥2m，严禁在机械作业范围内停留。

- 支护与监测：支护结构（如土钉墙、排桩）施工符合设计要求；每日监测边坡位移、沉降及地下水位，数据异常时立即停工并报告。

- 临边防护：基坑周边设1.2m高防护栏杆（刷红白漆），挂密目网，夜间设警示灯；上下通道设专用钢爬梯，严禁攀爬支护结构。

- 坑边荷载：基坑边2m内严禁堆载，2m外堆载≤设计值（如≤20kPa），避免边坡失稳。

三、应急处置

- 发现边坡裂缝、渗水等险情，立即停止作业，撤离人员至安全区域。

- 坍塌事故时，严禁盲目施救，立即启动应急预案，用砂袋封堵缺口，抽水设备排除积水。

交底人（签字）：[具体姓名]

被交底人（签字）：[具体姓名]

高支模工程安全技术交底范本

工程名称：[具体名称]

交底部位：[具体部位]

交底日期：[具体日期]

交底人：[具体姓名]

被交底人：[具体姓名]

一、工程概况与危险源辨识

本工程高支模区域为[具体部位]，搭设高度[具体数值]m，跨度[具体数值]m，采用[具体支架类型]支撑体系。主要危险源包括：支架坍塌、高处坠落、物体打击。

二、安全技术措施

- 支架搭设：立杆间距、水平杆步距严格按专项方案执行（如立杆间距≤1.2m，步距≤1.8m）；立杆底部设垫板，扫地杆距地≤200mm；剪刀撑每10m设一道，角度45°~60°。

- 材料要求：钢管壁厚≥3.25mm，扣件拧紧力矩40~65N·m，严禁使用变形、开裂材料。

- 混凝土浇筑：按“由中及边、分层对称”顺序浇筑，严禁单侧堆载；振捣时避免碰撞支架，安排专人监测支架变形。

- 拆模要求：混凝土强度达到设计值（如梁≥100%）后拆除，顺序为“后支先拆、先支后拆”，严禁整体推倒。

三、应急处置

- 浇筑过程中发现支架异响、沉降，立即停止作业，人员从安全通道撤离。

- 坍塌事故时，先加固周边支架，再救援被困人员，严禁盲目挖掘。

交底人（签字）：[具体姓名]

被交底人（签字）：[具体姓名]

脚手架工程安全技术交底范本

工程名称：[具体名称]

交底部位：[具体部位]

交底日期：[具体日期]

交底人：[具体姓名]

被交底人：[具体姓名]

一、工程概况与危险源辨识

本工程采用[具体脚手架类型]脚手架，搭设高度[具体数值]m，主要用于[具体用途]。主要危险源包括：架体坍塌、高处坠落、物体打击。

二、安全技术措施

- 搭设要求：立杆纵距≤1.8m、横距≤1.5m、步距≤1.8m；连墙件按“两步三跨”设置，严禁拆除；脚手板满铺、绑扎牢固，外侧设1.2m高防护栏杆及180mm高挡脚板。

- 使用管理：严禁超载堆料（限载≤2kN/m²），严禁悬挂起重设备；架体定期巡查，发现松动、变形立即加固。

- 拆除作业：由上而下逐层拆除，严禁上下同时作业；拆除的构配件及时吊运，严禁抛扔；拆除区域设警戒，非作业人员严禁入内。

三、应急处置

- 架体倾斜、变形时，立即停止作业，撤离人员至安全区域。

- 高处坠落事故时，立即抢救伤员，保护现场，拨打急救电话。

交底人（签字）：[具体姓名]

被交底人（签字）：[具体姓名]

起重吊装工程安全技术交底范本

工程名称：[具体名称]

交底部位：[具体部位]

交底日期：[具体日期]

交底人：[具体姓名]

被交底人：[具体姓名]

一、工程概况与危险源辨识

本工程吊装作业包括[具体构件]吊装，采用[具体起重机类型]起重机，最大起重量[具体数值]t。主要危险源包括：起重机械倾覆、钢丝绳断裂、物体坠落。

二、安全技术措施

- 设备管理：起重机经检测合格，司机、信号工持证上岗；作业前检查钢丝绳（断丝≤5%）、吊钩（无裂纹），严禁超载、斜吊。

- 吊装作业：吊装区域设警戒，非作业人员严禁入内；构件吊装设溜绳，严禁起吊埋地、超载或固定不牢的物件；遇大风（≥6级）、雨雪等恶劣天气停止作业。

- 构件堆放：大型构件设防倾倒支撑，堆放高度≤1.5m，避免坍塌。

三、应急处置

- 钢丝绳断裂、构件坠落时，立即停止作业，划定警戒区，抢救伤员。

- 机械倾覆时，先切断电源，再救援被困人员，严禁盲目拖拽。

交底人（签字）：[具体姓名]

被交底人（签字）：[具体姓名]

临时用电工程安全技术交底范本

工程名称：[具体名称]

交底部位：[具体部位]

交底日期：[具体日期]

交底人：[具体姓名]

被交底人：[具体姓名]

一、工程概况与危险源辨识

本工程采用TN-S接零保护系统，三级配电、两级保护。主要危险源包括：触电、火灾、电气设备损坏。

二、安全技术措施

- 配电系统：总箱、分箱、开关箱漏电保护器参数匹配（总箱≥100mA，开关箱≤30mA）；电缆架空（高度≥2.5m）或穿管埋地（深度≥0.7m），严禁拖地或浸泡水中。

- 设备使用：电动工具接地接零，潮湿环境使用Ⅱ类工具；配电箱、开关箱防雨、防尘，箱门加锁，严禁私拉乱接。

- 作业要求：电工持证上岗，每日巡查线路，发现破损、老化立即更换；下班前关闭电源，锁好配电箱。

三、应急处置

- 触电事故时，立即切断电源，用绝缘物体挑开电线，抢救伤员。

- 电气火灾时，先切断电源，再用干粉灭火器灭火，严禁用水扑救。

交底人（签字）：[具体姓名]

被交底人（签字）：[具体姓名]

高处作业安全技术交底范本

工程名称：[具体名称]

交底部位：[具体部位]

交底日期：[具体日期]

交底人：[具体姓名]

被交底人：[具体姓名]

一、工程概况与危险源辨识

本工程高处作业包括[具体作业类型]，作业高度≥2m。主要危险源包括：高处坠落、物体打击。

二、安全技术措施

- 临边防护：阳台、楼板、屋面等临边设1.2m高防护栏杆（两道横杆），加设180mm高挡脚板，外挂密目网。

- 洞口防护：电梯井口设≥1.8m定型化防护门，井内每两层（≤10m）设水平安全网；预留洞口（边长≥500mm）用钢筋网/盖板覆盖并固定。

- 个人防护：作业人员系挂安全带（高挂低用），穿防滑鞋；严禁在无防护的临边、洞口作业。

- 作业平台：悬挑式卸料平台经设计验算，与主体可靠连接，限载牌清晰；移动操作平台装护栏、刹车，严禁超载。

三、应急处置

- 高处坠落事故时，立即抢救伤员，保护现场，拨打急救电话。

- 物体打击事故时，先固定周围物件，再救援被困人员，避免二次伤害。

交底人（签字）：[具体姓名]

被交底人（签字）：[具体姓名]