深基坑工程安全检查要点

一、支护结构与开挖

- 支护结构（土钉墙、排桩等）施工符合专项方案，无裂缝、变形；锚杆（索）预应力张拉达标，无松动。

- 土方开挖分层分段，严禁超挖；坑底无积水，排水沟、集水井设置合理，降水设备运行正常。

- 坑边荷载符合设计要求，2m内无堆载，2m外堆载高度≤1.5m，无重型机械违规停放。

二、临边防护与监测

- 基坑周边防护栏杆（1.2m高）牢固，挡脚板（180mm高）完整，密目网封闭严密；夜间警示灯正常工作。

- 上下专用爬梯稳固，无攀爬支护结构现象；监测点设置规范，每日位移、沉降数据记录完整，无超预警值情况。

三、施工机械与用电

- 挖掘机、装载机等机械作业半径内无人员停留，操作人员持证上岗；临时用电符合“三级配电、两级保护”，电缆无拖地、泡水。

高支模工程安全检查要点

一、支架搭设质量

- 立杆间距、水平杆步距符合专项方案，立杆垂直度偏差≤1/500；扫地杆、水平杆连续设置，无缺失。

- 剪刀撑（角度45°60°）按规范设置，与立杆、水平杆连接牢固；扣件拧紧力矩4065N·m，无松动、滑移。

- 立杆底部垫板（≥50mm厚木垫板）稳固，无悬空；顶托伸出长度≤200mm，无偏心荷载。

二、材料与荷载控制

- 钢管壁厚≥3.25mm，无严重锈蚀、变形；扣件无裂纹、砂眼，进场复试合格。

- 作业层荷载≤设计值（如3kN/m²），无集中堆载；混凝土浇筑顺序符合方案，无单侧堆料导致架体倾斜。

三、验收与监测

- 支架搭设完成后经项目部、监理验收挂牌，验收记录完整；浇筑过程中专人监测架体变形，无异常沉降、异响。

脚手架工程安全检查要点

一、架体构造与连墙件

- 立杆基础平整坚实，无沉降；立杆纵距≤1.8m、横距≤1.5m、步距≤1.8m，符合方案要求。

- 连墙件按“两步三跨”设置，与结构可靠连接，无擅自拆除；剪刀撑（宽度≥4跨、角度45°~60°）连续设置，搭接长度≥1m。

二、脚手板与防护

- 作业层脚手板满铺、绑扎牢固，无探头板；外侧防护栏杆（1.2m高）、挡脚板（180mm高）完整，密目网封闭严密。

- 架体与建筑物间隙≤150mm，大于时用脚手板或安全网封闭；卸料平台独立设置，限载牌清晰，无与架体连接。

三、使用与拆除管理

- 架体无超载堆料（≤2kN/m²），无悬挂起重设备；拆除前清理杂物，设警戒区，由上而下逐层拆除，无上下同时作业。

起重吊装工程安全检查要点

一、设备与索具

- 起重机（塔吊、汽车吊等）经检测合格，力矩限制器、限位器灵敏可靠；钢丝绳断丝≤5%，无断股、严重锈蚀，吊钩无裂纹、磨损≤10%。

- 索具（吊带、卸扣）无破损、变形，规格与吊物重量匹配；吊点设置合理，吊物绑扎牢固，无散落风险。

二、作业环境与操作

- 吊装区域设警戒线，非作业人员严禁入内；作业地面坚实，支腿垫板（≥200mm×200mm）稳固，无倾斜。

- 信号工、司索工持证上岗，指挥信号清晰；吊物起升、回转平稳，无急停、斜吊；遇大风（≥6级）、雨雪天气停止作业。

三、构件堆放与运输

- 大型构件堆放整齐，设防倾倒支撑；运输车辆固定牢靠，无超载、超限；构件安装时临时固定措施到位，无坠落风险。

临时用电工程安全检查要点

一、配电系统

- 采用TN-S接零保护系统，“三级配电、两级保护”；总箱、分箱、开关箱漏电保护器参数匹配（总箱≥100mA/0.2s，开关箱≤30mA/0.1s）。

- 电缆线路架空（高度≥2.5m）或埋地（深度≥0.7m），无拖地、泡水；配电箱、开关箱防雨、防尘，箱门加锁，标识清晰。

二、设备与用电管理

- 电动工具接地接零可靠，潮湿环境使用Ⅱ类工具；电焊机设二次空载降压保护，焊把线无破损。

- 电工每日巡查线路，记录完整；无违规使用大功率电器（如电炉、热得快），宿舍用电符合安全电压要求。

三、外电防护

- 外电线路（如高压线）与在建工程、脚手架距离符合规范，小于安全距离时设绝缘隔离防护，悬挂警示标志。

高处作业安全检查要点

一、临边与洞口防护

- 阳台、楼板、屋面等临边防护栏杆（1.2m高，两道横杆）牢固，挡脚板（180mm高）完整；电梯井口设≥1.8m定型化防护门，井内每两层（≤10m）设水平安全网。

- 预留洞口（边长≥500mm）用钢筋网（Φ16@200）或盖板覆盖，固定牢固；通道口设防护棚（长度≥3m，双层防护）。

二、个人防护与作业平台

- 作业人员安全带（高挂低用）系挂在牢固构件上，无低挂高用；穿防滑鞋，严禁酒后作业。

- 悬挑式卸料平台经设计验算，与主体可靠连接，限载牌清晰；移动操作平台装护栏、刹车，无超载、倾斜。

三、交叉作业管理

- 上下交叉作业设隔离层，无垂直方向同时作业；工具、材料传递用绳索，严禁抛掷；作业层下方设安全平网，防止物体坠落。