深基坑工程常见安全隐患

- 支护与开挖违规：未按专项方案分层开挖，存在超挖现象；支护结构（如土钉墙、排桩）施工滞后，桩间土流失未及时封堵；基坑边堆载超标（如钢筋、土方距坑边<2m）。

- 排水与监测失效：坑底排水沟堵塞，积水未及时抽排；降水井运行异常，地下水位未控制在设计要求范围内；监测点被破坏或覆盖，数据造假或未按时监测。

- 防护缺失：基坑周边无防护栏杆或栏杆高度不足（<1.2m）；上下通道未设专用爬梯，作业人员攀爬支护结构；夜间无警示照明。

高支模工程常见安全隐患

- 架体构造缺陷：立杆间距超标（如>1.2m），水平杆、扫地杆缺失；剪刀撑未连续设置，扣件拧紧力矩不足（<40N·m）；立杆底部悬空或垫板尺寸不足。

- 材料与荷载失控：使用锈蚀、变形的钢管或裂纹扣件；混凝土浇筑时单侧堆料，导致架体偏心受力；作业层超载（如集中堆放模板、钢筋）。

- 验收与监测流于形式：支架搭设后未经验收即投入使用；浇筑过程中未安排专人监测架体变形，发现沉降、异响未及时停工。

脚手架工程常见安全隐患

- 连墙件与基础问题：连墙件数量不足（如“三步三跨”改为“四步四跨”），擅自拆除连墙件；立杆基础未硬化，存在沉降或不均匀变形。

- 脚手板与防护缺陷：脚手板未满铺，存在探头板（板头>150mm未固定）；外侧密目网破损或未封闭，挡脚板缺失；卸料平台与架体连接，未独立设置。

- 使用与拆除违规：架体上堆放大量材料（超载），悬挂起重设备；拆除时上下同时作业，抛扔构配件；警戒区域未设专人看守。

起重吊装工程常见安全隐患

- 设备与索具缺陷：起重机力矩限制器、限位器失效；钢丝绳断丝超标（>5%）或断股，吊钩无防脱装置；吊带磨损、割伤未更换。

- 作业环境风险：吊装区域未设警戒，非作业人员随意进入；作业地面松软，支腿未垫枕木或垫板；与架空线路安全距离不足（如<6m）。

- 操作违规：无证人员操作起重机，信号指挥不清晰；斜吊、超载吊装，吊物绑扎不牢；大风（≥6级）天气强行作业。

临时用电工程常见安全隐患

- 配电系统违规：未采用TN-S系统，保护零线（PE线）断开；漏电保护器参数不匹配（如开关箱使用100mA漏保）；电缆拖地、泡水或私拉乱接。

- 设备使用不当：电动工具未接地，潮湿环境使用Ⅰ类工具；电焊机无二次空载降压保护，焊把线绝缘层破损；配电箱无门、无锁，箱内杂物堆积。

- 外电防护不足：外电线路与脚手架、起重机械距离不足，未设绝缘隔离防护；防护设施无警示标志，易被碰撞。

高处作业常见安全隐患

- 临边洞口防护缺失：阳台、楼梯临边无防护栏杆；电梯井口防护门高度不足（<1.8m）或常开；预留洞口未覆盖或盖板未固定。

- 个人防护不到位：作业人员未系安全带，或安全带低挂高用；穿拖鞋、硬底鞋作业；酒后进行高处作业。

- 作业平台缺陷：悬挑式卸料平台锚固不牢，限载牌缺失；移动操作平台无护栏或刹车失效；交叉作业无隔离层，工具材料抛掷。

(AI生成)