模板工10年老师傅实战干货

我干模板支模、加固、防爆模、防涨模、防漏浆整整 10 年，从地下室、主体标准层、梁柱、墙板、楼梯、飘窗、高低跨全干过，下面全部是现场摸爬滚打总结的硬干货，书本上没有、新手不知道、老工人私下用的加固手法全给你整理好。

## 一、模板加固核心通用底层逻辑（所有构件通用）

### 1. 三大原则（守住就不会爆模）

- 竖向受力靠立杆、横向受力靠方木 + 钢管抱箍

- 螺杆间距、步距绝不随意放大，宁密不稀

- 阴阳角、接头、梁底、板边、洞口是薄弱点，必须加强

### 2. 材料选用硬标准

- 木方：50×100 标准方木，弯曲、开裂、两头劈裂的坚决不用

- 钢管：架子管无严重变形、扁管、弯管淘汰

- 穿墙螺杆：剪力墙用通丝止水螺杆，普通梁柱用普通对拉螺杆

- 蝴蝶扣、山型卡、螺母必须配齐，少一个都容易滑丝涨模

### 3. 基础通用加固规矩

- 模板拼缝必须贴海绵密封条，杜绝漏浆、烂根、蜂窝麻面

- 所有木方必须通长设置，严禁短木方搭接凑数

- 立杆底部必须垫木垫板，不准直接落土、落碎渣，防下沉、防沉降开裂

- 模板提前刷脱模剂，刷匀不流淌，不准刷废机油（粘混凝土、污染面层）

## 二、分构件标准加固做法（带图例说明，可直接打印对照）

### （一）剪力墙模板加固

#### 常规做法

- 模板内侧拼缝贴海绵条，竖铺木方，间距150～200mm

- 横向钢管双管抱箍，第一道离地 200mm，往上步距450～500mm

- 对拉螺杆间距：水平 450mm、竖向 450mm

- 墙两端转角处必须加抱箍、加斜撑，防止鼓角、炸角

#### 【图例 1 剪力墙模板加固示意图 文字版】

横向双钢管抱箍 ┌──────────────────────────┐ │ 竖木方 竖木方 竖木方 │ │ │ │ │ │ │ ◎螺杆 ◎螺杆 ◎螺杆 │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┘ 底部扫地杆 + 斜撑加固

说明：转角位置额外增设L 型钢管抱角，里外双面夹固，是防墙角涨模关键。

### （二）柱子模板加固（方柱最容易爆模）

- 柱模四边竖木方通长满布

- 柱箍起步离地150mm，下部加密300mm 一道，上部450mm 一道

- 大截面柱必须中间加对拉螺杆，不能只靠外箍硬撑

- 柱四面必须打斜撑 + 水平顶撑，与满堂架连成整体，防止位移、跑位

#### 【图例 2 方柱加固示意图 文字版】

柱箍钢管四道 ┌───────────────┐ │ 竖方木通长布置 │ │ │ │ 中间对拉螺杆 │ │ │ └───────────────┘ 两侧斜撑顶牢 防偏移

### （三）梁模板加固（梁侧、梁底重点）

- 梁底：立杆间距800～1000mm，梁底双根通长方木

- 梁侧模：竖方木间距 200mm，横向钢管拉结，高低梁接头必须加抱箍

- 高梁（梁高≥600）中间必须加对拉螺杆，否则百分百涨模鼓肚

- 梁口与柱交接处，模板裁口贴合，加木方锁口，防止错台、漏浆

#### 【图例 3 梁模板加固示意】

梁侧竖方木 ┌──────────────────┐ │ ◎对拉螺杆(高梁) │ └──────────────────┘ 梁底通长方木 ‖ ‖ ‖ 立杆 立杆 立杆

### （四）楼板模板加固

- 满堂架立杆间距900×900mm，起步横杆离地≤200mm

- 龙骨方木间距250～300mm，必须通长，禁止碎木拼凑

- 板边、洞口四周必须锁边方木 + 钢管加固，防止塌边、跑模

- 高低板、降板位置单独加竖撑、加抱框

## 三、现场实操实用技巧（省料、省人工、不返工）

- 模板裁口提前刨直
切口不直拼缝就大，后期漏浆、修补费工，提前用手电刨修边，拼缝严丝合缝。

- 所有阴阳角提前做护角加固
阴角加通长方木顶死，阳角用双钢管抱角，不然后期拆模全是缺角、蜂窝。

- 同一面墙、同一柱，螺杆上下必须对齐
错孔乱打螺杆，受力不均，容易局部鼓模、崩扣。

- 拆模时间把控
侧模常温 12～18 小时可拆，梁底、板底必须达到拆模强度，严禁抢工期早拆，造成下沉裂缝。

- 重复利用模板裁边调头用
旧模板把烂边、蜂窝边裁掉，调头做内侧隐蔽部位，省材料又不影响质量。

- 根部堵浆绝招
墙柱根部先坐水泥砂浆找平，模板落地缝用木条 + 海绵条堵死，杜绝烂根。

## 四、老模板工少为人知、不传的冷门技术 & 独门手法

### 1. 「柱模预外扩法」防拆模后内收

新手按尺寸支模，混凝土侧压力往里挤，柱子容易收小、不顺直。
老师傅做法：支模时往外预放 3～5mm，浇筑完回弹刚好方正垂直。

### 2. 「高低梁错口锁口加固法」

高低梁交接最容易涨模、错台。
不用额外多加螺杆，用通长方木卡在梁口内侧 + 外侧钢管兜箍，上下两道锁住，比加密螺杆还稳。

### 3. 「斜撑三点固定法」防墙柱位移

普通只打一道斜撑容易晃。
正规老手法：底部、中部、上部三道斜撑，与满堂架刚性连接，浇筑混凝土时几乎零位移。

### 4. 「旧螺杆双螺母互锁法」防滑丝

旧丝牙磨损容易滑丝崩模，不用换新螺杆：
里外各上双螺母互锁，锁紧后受力翻倍，绝不滑丝。

### 5. 「楼梯模板踏步预抬高法」

混凝土浇筑后踏步会下沉、找平后变矮。
支模时每级踏步预抬高 5～8mm，拆模打磨后高度刚好标准。

### 6. 「大板模板留伸缩缝手法」

大面剪力墙整张模板铺设，受热受潮容易起拱。
老工人做法：拼缝留 1～2mm 微缝 + 满贴海绵条，既不涨模又防起拱变形。

### 7. 「飘窗、构造柱内撑加固法」

狭小构造柱、飘窗内侧没法打螺杆，新手容易鼓模。
独门方法：内部方木顶撑 + 外侧钢管箍紧，内顶外拉，不用对拉螺杆照样不涨模。

### 8. 「雨后模板二次复紧法」

下雨木方受潮膨胀、螺杆松动，很多人忽略。
雨后必须全部复紧一遍螺母、检查抱箍、斜撑，不然浇筑必爆模。

## 五、模板加固红线禁忌（10 年踩坑总结，绝对不能犯）

- 严禁随意放大螺杆间距、步距，省料最后赔返工

- 严禁使用弯曲、开裂、劈头方木凑合使用

- 严禁墙柱底部不堵缝、不坐浆，直接封模浇筑

- 严禁高梁、高墙中间不加对拉螺杆，只靠外箍硬顶

- 严禁立杆直接落在土面、浮渣上，不垫垫板

- 严禁模板拼缝不贴海绵条，靠人工后期修补