建筑工程施工管理制度

（安全生产类）

# 三、安全生产类管理制度

## 1. 安全生产责任制度

第一章 总则

第一条 为明确本项目安全生产责任，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，杜绝安全事故发生，保障施工人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有参与施工的管理人员、技术人员、施工班组、分包单位及所有施工人员，覆盖施工现场所有施工环节、临时设施、机械设备等安全生产全过程。

第三条 安全生产实行“全员责任制”，遵循“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责，谁操作、谁负责”的原则，明确各级人员、各岗位的安全生产责任，层层落实，闭环管理。

第二章 各级人员安全生产责任

第四条 项目经理：为本项目安全生产第一责任人，对本项目安全生产负全面责任。负责贯彻落实国家安全生产法律法规及公司安全生产要求，统筹协调施工现场安全生产工作，审批安全生产专项方案，配备安全生产管理人员及安全防护设施，组织安全隐患排查及整改，组织处理安全事故。

第五条 技术负责人：对本项目安全生产技术工作负总责。负责组织编制安全生产专项施工方案、安全技术措施，开展安全技术交底，解决施工中的安全技术难题，参与安全隐患排查及整改，指导施工现场安全技术管理工作。

第六条 安全员：具体负责施工现场安全生产日常管理工作。负责宣传安全生产法律法规及操作规程，开展日常安全巡检、隐患排查，督促落实安全防护措施，制止违规操作，负责安全资料的收集、整理、归档，参与安全事故调查处理。

第七条 施工员：对所负责区域的安全生产负直接责任。严格按照安全技术交底及专项施工方案组织施工，指导施工班组规范作业，纠正违规操作，排查分管区域安全隐患，配合安全员开展安全检查及整改工作。

第八条 资料员：负责安全生产资料的收集、整理、归档，确保安全资料与施工进度同步、完整、规范，包括安全管理制度、专项方案、安全交底、隐患排查记录、培训记录等，为安全生产检查及追溯提供依据。

第九条 分包单位负责人：对本单位施工人员的安全生产负直接责任。严格遵守项目部安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，对本单位施工人员进行安全教育培训，落实安全防护措施，接受项目部的安全监督、检查，及时整改安全隐患。

第十条 施工班组负责人：负责本班组人员的安全生产管理。组织班组人员学习安全生产操作规程及安全技术交底，监督班组人员规范作业，开展班组安全自检，及时上报施工中的安全隐患，制止班组人员违规操作。

第十一条 施工人员：严格遵守安全生产操作规程及施工现场安全管理规定，正确佩戴和使用安全防护用品，拒绝违规指挥、违规操作，发现安全隐患及时上报，主动参与安全教育培训及安全隐患整改。

第三章 责任落实与考核

第十二条 项目部与各施工班组、分包单位签订安全生产责任书，明确各方安全生产责任、考核标准及奖惩措施，确保责任到人、层层落实。

第十三条 建立安全生产考核机制，定期对各级人员、施工班组、分包单位的安全生产责任落实情况进行考核，考核结果与绩效、奖惩挂钩。

第十四条 对落实安全生产责任到位、未发生安全隐患及安全事故的人员、班组，给予通报表扬及经济奖励；对未落实安全生产责任、违规操作、存在安全隐患的，给予通报批评及经济处罚；情节严重的，清退出场。

第四章 责任追究

第十五条 因未落实安全生产责任、违规指挥、违规操作、隐患排查不到位等原因，导致安全隐患或安全事故的，追究相关责任人责任；造成一般安全事故的，给予经济处罚及通报批评；造成重大安全事故的，上报公司及相关主管部门处理，依法追究相关人员责任。

第五章 附则

第十六条 本制度由项目部安全员负责解释、修订。

第十七条 本制度自发布之日起执行。

## 2. 安全教育培训、三级安全教育制度

第一章 总则

第一条 为加强本项目施工人员安全教育培训工作，提高施工人员安全意识、安全操作技能及应急处置能力，杜绝违规操作，预防安全事故发生，依据相关安全生产法律法规，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有参与施工的人员，包括管理人员、技术人员、施工班组人员、分包单位人员、临时用工人员等，全覆盖、无死角。

第三条 安全教育培训遵循“全员培训、分级实施、学以致用、持续改进”的原则，确保培训内容贴合施工实际，培训效果落到实处。

第四条 项目部安全员负责安全教育培训的统筹组织、计划制定、实施及记录归档；各施工班组、分包单位配合做好本单位人员的安全教育培训工作。

第二章 安全教育培训总体要求

第五条 安全教育培训分为全员安全培训、专项安全培训、三级安全教育、日常安全教育等类型，根据施工进度、施工环节及人员岗位特点，针对性开展培训。

第六条 安全教育培训内容主要包括：安全生产法律法规、施工现场安全管理制度、安全操作规程、安全防护知识、危险源辨识及风险防控、应急处置方法、典型安全事故案例分析等。

第七条 所有施工人员必须经安全教育培训合格后，方可上岗作业；未接受安全教育培训或培训不合格的，严禁上岗。

第三章 三级安全教育管理

第八条 三级安全教育是指公司级、项目级、班组级安全教育，所有新进场人员（包括新工人、临时用工、分包单位进场人员）必须接受三级安全教育，培训时间累计不得少于24学时，培训合格后方可上岗。

第九条 公司级安全教育（不少于8学时）：由公司安全管理部门组织实施，主要内容包括：国家安全生产法律法规、公司安全生产管理制度、安全生产基本知识、公司典型安全事故案例等。

第十条 项目级安全教育（不少于8学时）：由项目部安全员组织实施，主要内容包括：项目安全生产管理制度、施工现场安全环境、危险源分布及防控措施、施工现场安全操作规程、应急救援预案等。

第十一条 班组级安全教育（不少于8学时）：由施工班组负责人组织实施，主要内容包括：本班组施工工序安全操作规程、岗位安全责任、安全防护用品的正确使用方法、班组常见安全隐患及整改方法、岗位应急处置措施等。

第十二条 三级安全教育需做好培训记录，包括培训时间、培训内容、培训人员、授课人、考核成绩等，参训人员需签字确认，培训记录由资料员整理归档。

第四章 其他安全教育培训

第十三条 全员安全培训：每季度组织一次全员安全培训，重点培训安全生产法律法规更新内容、施工现场新的安全管理制度、典型安全事故案例及整改经验，确保所有人员掌握最新安全要求。

第十四条 专项安全培训：针对特殊施工环节（如高处作业、动火作业、有限空间作业等）、特殊设备（如塔吊、施工电梯等），组织专项安全培训，培训合格后方可从事相关作业。

第十五条 日常安全教育：施工班组每日上岗前，由班组负责人进行15分钟日常安全教育，强调当日施工环节的安全注意事项、违规操作的危害，提醒施工人员正确佩戴安全防护用品。

第十六条 对特种作业人员（如电工、焊工、起重工等），必须进行专门的安全技术培训，取得国家认可的特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，并按规定定期参加复审。

第五章 培训考核与管理

第十七条 所有安全教育培训均需进行考核，考核方式包括笔试、口试、实操考核等，考核合格者颁发培训合格证明；考核不合格者，需重新培训、考核，直至合格。

第十八条 安全员负责建立安全教育培训台账，详细记录培训计划、培训内容、参训人员、考核结果等，确保培训可追溯。

第十九条 对未按要求参加安全教育培训、培训不合格擅自上岗的人员，责令停止作业，重新培训考核；对相关责任人给予通报批评及经济处罚。

第六章 附则

第二十条 本制度由项目部安全员负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。

## 3. 安全技术交底管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目安全技术交底工作，明确施工环节的安全技术要求，确保施工人员掌握安全操作技能及风险防控措施，预防安全事故发生，依据相关安全生产法律法规及施工规范，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有施工环节、所有分部分项工程、所有专项施工方案的安全技术交底工作，覆盖所有参与施工的管理人员、施工班组及施工人员。

第三条 安全技术交底遵循“分级交底、层层落实、针对性强、通俗易懂”的原则，确保交底内容贴合施工实际，交底到每一个施工岗位、每一位施工人员。

第四条 技术负责人牵头负责安全技术交底的统筹管理，施工员负责具体分部分项工程、施工工序的安全技术交底，安全员负责监督交底落实情况，施工班组负责人负责组织班组人员学习交底内容。

第二章 安全技术交底分级与内容

第五条 安全技术交底分为三级：项目级、班组级、岗位级，分级实施，层层交底，确保交底内容传递到位。

第六条 项目级安全技术交底：由技术负责人组织，向施工员、安全员、质量员及分包单位技术负责人进行交底，主要内容包括：项目安全生产总体要求、专项施工方案的安全技术要点、危险源辨识及风险防控措施、应急处置方法等。

第七条 班组级安全技术交底：由施工员组织，向施工班组负责人及骨干人员进行交底，主要内容包括：本班组施工工序的安全操作规程、安全防护措施、施工环节的安全隐患及防控方法、安全技术难点等。

第八条 岗位级安全技术交底：由施工班组负责人组织，向每一位班组施工人员进行交底，主要内容包括：本岗位的安全操作要求、安全防护用品的正确使用方法、岗位常见安全隐患及应急处置措施、违规操作的危害等。

第九条 安全技术交底需结合施工实际，针对性明确以下内容：

1.  施工工序的安全技术要求、操作流程；

2.  安全防护设施的设置要求、使用方法；

3.  危险源的位置、风险等级及防控措施；

4.  应急处置措施、应急器材的位置及使用方法；

5.  违规操作的具体表现及处罚规定。

第三章 安全技术交底流程与要求

第十条 安全技术交底应在施工前进行，分部分项工程施工前，必须完成相应的安全技术交底；专项施工方案实施前，必须进行专项安全技术交底；施工过程中，若施工工艺、施工条件发生变化，需重新进行安全技术交底。

第十一条 安全技术交底流程：

1.  交底准备：交底人提前整理交底资料，明确交底内容、交底对象，准备交底所需的图纸、规范等资料；

2.  组织交底：交底人向交底对象详细讲解交底内容，确保交底对象理解掌握，对疑问进行耐心解答；

3.  签字确认：交底完成后，交底人、被交底人、监督人（安全员）共同签字确认，填写《安全技术交底记录》；

4.  资料归档：《安全技术交底记录》由资料员及时整理归档，作为安全生产资料的重要组成部分，可追溯。

第十二条 安全技术交底要求：

1.  交底人必须具备相应的专业知识，熟悉施工工艺及安全技术要求，交底内容准确、规范、通俗易懂；

2.  被交底人必须认真学习交底内容，掌握安全操作技能及防控措施，未理解的及时提问，不得擅自上岗作业；

3.  安全员全程监督交底过程，确保交底工作规范、到位，对未按要求进行交底或交底不到位的，责令重新交底；

4.  安全技术交底记录需完整、规范，明确交底时间、交底内容、交底人、被交底人、监督人等信息，严禁涂改、伪造。

第四章 责任与追究

第十三条 交底人未按要求进行安全技术交底，或交底内容不规范、不贴合实际，导致施工人员违规操作、发生安全隐患或安全事故的，追究交底人责任，给予通报批评及经济处罚。

第十四条 被交底人未认真学习交底内容，未掌握安全操作技能及防控措施，擅自违规操作的，责令停止作业，给予批评教育及经济处罚；导致安全事故的，追究相关人员责任。

第十五条 安全员未履行监督职责，未及时发现交底不到位、未交底等问题，导致安全隐患未被及时防控的，给予批评教育及经济处罚；造成安全事故的，追究相关责任。

第五章 附则

第十六条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第十七条 本制度自发布之日起执行。

## 4. 施工现场危险源辨识、风险管控制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目施工现场危险源辨识、风险评估及风险管控工作，提前识别施工过程中的安全风险，采取针对性防控措施，预防安全事故发生，保障施工人员生命财产安全，依据相关安全生产法律法规，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有施工环节、临时设施、机械设备、施工人员及分包单位作业等过程中的危险源辨识、风险评估及风险管控工作。

第三条 危险源辨识、风险管控遵循“全员参与、全面覆盖、动态管理、预防为主”的原则，确保危险源早识别、风险早评估、隐患早防控。

第四条 技术负责人牵头负责危险源辨识、风险评估及风险管控的统筹工作，安全员具体组织实施，施工员、质量员、施工班组及分包单位配合开展相关工作。

第二章 危险源辨识

第五条 危险源辨识范围：覆盖施工现场所有施工环节，包括地基基础、主体结构、高处作业、动火作业、有限空间作业、临时用电、起重作业、脚手架作业等，以及施工现场临时设施、机械设备、原材料、施工人员等。

第六条 危险源辨识方法：采用现场排查、资料分析、经验判断、现场检测等方法，组织管理人员、技术人员、施工班组负责人及经验丰富的施工人员共同开展辨识，确保辨识全面、准确。

第七条 常见危险源分类：

1.  施工环节危险源：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、火灾、爆炸、中毒窒息等；

2.  机械设备危险源：塔吊、施工电梯、挖掘机、电焊机等设备故障、违规操作等；

3.  临时设施危险源：临时用电线路老化、临边防护缺失、脚手架搭设不规范等；

4.  环境危险源：高温、暴雨、大风、雷电等恶劣天气，施工现场地质条件复杂等。

第八条 建立危险源辨识台账，详细记录危险源名称、所在部位、存在形式、可能导致的安全事故、辨识时间、辨识人员等信息，由安全员负责整理、更新。

第三章 风险评估

第九条 风险评估是对辨识出的危险源，结合其发生的可能性、危害程度，进行分级评估，确定风险等级，为风险管控提供依据。

第十条 风险等级分为四级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）：

1.  重大风险：可能导致重大安全事故，造成多人伤亡、重大财产损失，需立即停工整改，重点管控；

2.  较大风险：可能导致较大安全事故，造成人员伤亡、财产损失，需制定专项防控措施，加强管控；

3.  一般风险：可能导致一般安全事故，造成少量人员受伤、财产损失，需落实常规防控措施；

4.  低风险：可能导致轻微安全隐患，无人员伤亡、财产损失，需定期排查，做好日常管控。

第十一条 风险评估由技术负责人组织，安全员、施工员、施工班组负责人及相关技术人员共同参与，采用风险评估表的形式，对每一个危险源进行分级评估，确定风险等级，形成风险评估报告。

第十二条 风险评估需定期开展，每季度开展一次全面风险评估；施工工艺、施工条件、施工现场环境发生变化时，及时重新开展风险评估，更新风险等级及防控措施。

第四章 风险管控

第十三条 针对不同等级的风险，采取相应的风险管控措施，实行分级管控、责任到人：

1.  重大风险（红色）：由项目经理牵头管控，制定专项风险防控方案，停止相关作业，落实防控措施，整改完成后重新评估，合格后方可恢复施工；

2.  较大风险（橙色）：由技术负责人牵头管控，制定专项防控措施，配备专职安全员现场监督，定期开展隐患排查，确保防控措施落实到位；

3.  一般风险（黄色）：由施工员牵头管控，落实常规防控措施，开展日常巡检，及时发现并整改隐患；

4.  低风险（蓝色）：由施工班组负责管控，做好日常检查，定期排查，确保无安全隐患。

第十四条 风险管控措施主要包括：

1.  技术措施：优化施工方案，采用安全可靠的施工工艺，设置安全防护设施；

2.  管理措施：落实安全责任，加强安全教育培训，规范作业流程，加强现场监督；

3.  防护措施：配备合格的安全防护用品，设置警示标识、防护围栏等；

4.  应急措施：制定应急处置方案，配备应急器材，组织应急演练，确保发生风险时能够及时处置。

第十五条 建立风险管控台账，详细记录危险源名称、风险等级、管控措施、责任人员、管控时间、排查记录等信息，由安全员负责更新、归档，确保风险管控可追溯。

第五章 动态管理与监督检查

第十六条 危险源辨识、风险评估及风险管控实行动态管理，随着施工进度、施工条件的变化，及时更新危险源辨识台账、风险评估报告及风险管控措施。

第十七条 安全员每周对风险管控措施的落实情况进行检查，重点检查重大、较大风险的管控情况，发现问题及时督促整改，做好检查记录。

第十八条 技术负责人每月组织一次风险管控专项检查，汇总风险管控情况，分析存在的问题，调整完善风险管控措施，确保风险管控到位。

第六章 责任与追究

第十九条 未按要求开展危险源辨识、风险评估，导致重大危险源未被识别、风险等级评估不准确的，追究相关责任人责任，给予通报批评及经济处罚。

第二十条 未落实风险管控措施，或管控措施不到位，导致安全隐患或安全事故的，追究责任人员责任；造成重大安全事故的，上报公司及相关主管部门处理。

第二十一条 施工班组、分包单位未配合开展危险源辨识、风险管控工作，导致风险隐患未被及时发现、整改的，给予经济处罚；造成安全事故的，承担全部责任。

第五章 附则

第二十二条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十三条 本制度自发布之日起执行。

## 5. 高处作业、临边防护安全管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目高处作业及临边防护安全管理，预防高处坠落事故发生，保障施工人员生命安全，依据《建筑施工高处作业安全技术规范》《建设工程安全生产管理条例》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有高处作业（坠落高度基准面2米及以上的作业）及临边防护（施工现场临边、洞口等部位的防护）的安全管理工作，所有参与高处作业的施工人员、管理人员及分包单位均需严格遵守。

第三条 高处作业、临边防护遵循“安全第一、预防为主、防护到位、规范作业”的原则，确保高处作业安全、临边防护可靠。

第四条 安全员负责高处作业、临边防护的日常监督、检查，施工员负责高处作业的组织实施及临边防护的设置、维护，施工班组负责具体作业及防护设施的日常检查。

第二章 高处作业安全管理

第五条 高处作业前准备：

1.  对高处作业人员进行专项安全教育培训及安全技术交底，明确高处作业安全操作规程、防护措施及应急处置方法，培训合格后方可上岗；

2.  检查高处作业场地、脚手架、操作平台等设施，确保其安全可靠、牢固稳定，符合安全要求；

3.  高处作业人员必须正确佩戴和使用安全防护用品，包括安全帽、安全带、防滑鞋等，安全带必须高挂低用，严禁不系安全带作业；

4.  遇高温、暴雨、大风、雷电等恶劣天气，严禁开展高处作业；夜间高处作业必须配备充足的照明设备，设置警示标识。

第六条 高处作业安全要求：

1.  高处作业人员必须身体健康，无高血压、心脏病、恐高症等不适宜高处作业的疾病，严禁酒后、疲劳、违规操作作业；

2.  高处作业场地必须平整、牢固，无杂物堆积，作业面设置防护栏杆、挡脚板，严禁在无防护设施的部位作业；

3.  高处作业时，工具、材料等物品必须放置牢固，严禁抛掷工具、材料，防止物体打击事故；

4.  脚手架、操作平台等高处作业设施，必须按规范搭设，搭设完成后经安全员验收合格，方可使用；使用过程中定期检查，发现松动、损坏等问题，立即停止使用，整改合格后重新验收；

5.  高处作业人员上下必须走专用通道，严禁攀爬脚手架、塔吊等设施上下。

第三章 临边防护安全管理

第七条 临边防护范围：施工现场所有临边、洞口部位，包括基坑周边、楼层周边、屋面周边、楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等。

第八条 临边防护设置要求：

1.  基坑周边：深度超过2米的基坑周边，必须设置高度不低于1.2米的防护栏杆，防护栏杆采用双横杆，横杆间距不大于0.6米，底部设置挡脚板（高度不低于18厘米），防护栏杆刷警示漆，悬挂警示标识；

2.  楼层周边、屋面周边：未安装栏杆的楼层周边、屋面周边，必须设置高度不低于1.2米的防护栏杆，设置挡脚板，防护栏杆牢固可靠，严禁擅自拆除；

3.  楼梯口、电梯井口：楼梯口设置防护栏杆，电梯井口设置防护门（高度不低于1.2米），防护门采用定型化、工具化设计，关闭严密，悬挂警示标识；电梯井口严禁堵塞，施工期间定期检查；

4.  预留洞口：边长大于15厘米的预留洞口，必须设置防护盖板，盖板牢固可靠，标注警示标识；边长大于1米的预留洞口，除设置防护盖板外，还需设置防护栏杆及挡脚板；

5.  通道口：施工现场通道口设置防护棚，防护棚采用双层防护，牢固可靠，防止物体打击，悬挂警示标识。

第九条 临边防护维护：

1.  临边防护设施由施工员负责组织搭设、维护，搭设完成后经安全员验收合格，方可投入使用；

2.  施工过程中，施工班组负责日常检查，发现防护设施松动、损坏、拆除等情况，立即上报并整改，严禁在防护设施不完善的情况下作业；

3.  防护设施严禁擅自拆除、挪用，确需拆除的，必须经项目经理批准，拆除后及时恢复，做好临时防护措施。

第四章 监督检查与责任追究

第十条 安全员每日对高处作业、临边防护进行巡检，重点检查高处作业人员防护用品佩戴情况、临边防护设施的完整性、牢固性，发现违规操作、防护不到位等问题，立即责令整改，做好检查记录。

第十一条 技术负责人每周组织一次专项检查，汇总检查情况，对存在的问题及时督促整改，确保高处作业、临边防护安全。

第十二条 对违反本制度规定，违规进行高处作业、不佩戴安全防护用品、擅自拆除临边防护设施的，给予通报批评及经济处罚；导致高处坠落、物体打击等安全事故的，追究相关人员责任；造成重大安全事故的，上报公司及相关主管部门处理。

第十三条 施工班组、分包单位未按要求落实高处作业、临边防护措施，导致安全隐患的，责令整改，给予经济处罚；造成安全事故的，承担全部责任。

第五章 附则

第十四条 本制度由项目部安全员负责解释、修订。

第十五条 本制度自发布之日起执行。

## 6. 基坑、模板、脚手架专项安全管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目基坑、模板、脚手架施工安全管理，预防坍塌、坠落等安全事故发生，保障施工人员生命财产安全，依据《建筑施工基坑工程安全技术规范》《建筑施工模板安全技术规范》《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目基坑工程、模板工程、脚手架工程的搭设、使用、拆除及安全管理全过程，所有参与施工的管理人员、施工班组、分包单位及施工人员均需严格遵守。

第三条 基坑、模板、脚手架施工遵循“专项方案、规范搭设、验收合格、全程管控”的原则，确保施工安全。

第四条 技术负责人牵头负责专项方案的编制、审核，施工员负责组织实施，安全员负责全程监督、检查，施工班组负责具体搭设、使用、拆除作业。

第二章 基坑工程安全管理

第五条 基坑工程施工前，技术负责人组织编制专项施工方案，明确基坑支护、土方开挖、降水、监测等措施，专项方案经审核、审批合格后，方可实施；深基坑工程（深度超过5米）需组织专家论证，论证合格后实施。

第六条 基坑开挖安全要求：

1.  严格按专项方案规定的开挖顺序、开挖深度进行开挖，分层开挖、分层支护，严禁超挖、违规开挖；

2.  基坑周边严禁堆放重物、停放机械设备，严禁超载，基坑周边荷载不得超过专项方案规定的限值；

3.  土方开挖过程中，安排专人监测基坑边坡稳定性，发现边坡开裂、沉降、坍塌等隐患，立即停止开挖，组织人员撤离，采取整改措施；

4.  基坑降水过程中，监测地下水位变化，确保降水效果，防止因降水导致周边土体沉降、坍塌。

第七条 基坑支护安全要求：

1.  基坑支护按专项方案搭设，支护材料必须合格，搭设过程中严格按规范操作，确保支护结构牢固可靠；

2.  支护结构搭设完成后，经技术负责人、安全员验收合格，方可进行后续开挖作业；

3.  施工过程中，定期检查支护结构的完整性、牢固性，发现松动、损坏等问题，立即停止作业，整改合格后重新验收；

4.  基坑回填时，按规范要求分层回填、分层压实，避免损坏支护结构。

第八条 基坑监测：建立基坑监测台账，由专业人员负责监测，监测内容包括边坡沉降、位移、地下水位等，监测频率按专项方案要求执行，监测数据及时上报，发现异常立即采取应急措施。

第三章 模板工程安全管理

第九条 模板工程施工前，技术负责人组织编制专项施工方案，明确模板搭设、拆除、支撑体系等要求，专项方案经审核、审批合格后，方可实施。

第十条 模板搭设安全要求：

1.  模板及支撑材料必须合格，无破损、变形、锈蚀等问题，支撑体系采用符合规范要求的材料，搭设牢固；

2.  模板搭设严格按专项方案及规范要求进行，控制模板平整度、垂直度，支撑间距、立杆稳定性符合要求，严禁违规搭设；

3.  模板搭设完成后，经技术负责人、安全员、施工员共同验收合格，方可进行混凝土浇筑作业；

4.  混凝土浇筑过程中，安排专人监测模板及支撑体系的稳定性，发现松动、变形等问题，立即停止浇筑，整改合格后继续施工。

第十一条 模板拆除安全要求：

1.  模板拆除必须在混凝土强度达到专项方案规定的强度要求后，方可进行，严禁提前拆除；

2.  模板拆除按“先支后拆、后支先拆，先非承重、后承重”的原则进行，严禁违规拆除；

3.  拆除作业时，设置警戒区域，悬挂警示标识，安排专人监护，严禁无关人员进入警戒区域；

4.  拆除的模板、支撑材料及时清理、堆放整齐，严禁随意抛掷，防止物体打击事故。

第四章 脚手架工程安全管理

第十二条 脚手架工程施工前，技术负责人组织编制专项施工方案，明确脚手架搭设、使用、拆除等要求，专项方案经审核、审批合格后，方可实施；高度超过24米的脚手架需组织专家论证，论证合格后实施。

第十三条 脚手架搭设安全要求：

1.  脚手架搭设材料必须合格，钢管、扣件等材料经检验合格后，方可使用，严禁使用不合格材料；

2.  脚手架搭设严格按专项方案及规范要求进行，立杆间距、横杆步距、扫地杆设置、剪刀撑设置等符合规范要求，搭设牢固，确保稳定性；

3.  脚手架搭设过程中，分层验收，每搭设一层，经安全员验收合格后，方可继续搭设；整体搭设完成后，经技术负责人、安全员、施工员共同验收合格，悬挂验收合格标识，方可投入使用；

4.  脚手架搭设过程中，设置连墙件，确保脚手架与建筑结构牢固连接，严禁擅自拆除连墙件；

5.  脚手架作业面设置防护栏杆、挡脚板，铺设脚手板，脚手板铺设严密、牢固，无探头板、悬空板。

第十四条 脚手架使用安全要求：

1.  脚手架使用前，检查脚手架的完整性、牢固性，发现松动、损坏等问题，立即整改，严禁使用；

2.  脚手架上严禁超载，严禁堆放重物，作业人员不得超过规定人数；

3.  施工过程中，定期检查脚手架的稳定性，遇暴雨、大风等恶劣天气后，必须全面检查，确认安全后方可使用；

4.  严禁擅自拆除脚手架的杆件、连墙件、防护设施等，确需拆除的，必须经项目经理批准，拆除后及时恢复。

第十五条 脚手架拆除安全要求：

1.  脚手架拆除前，编制拆除方案，明确拆除顺序、安全措施，对施工人员进行安全技术交底；

2.  拆除作业按“自上而下、分层拆除、先搭后拆、后搭先拆”的原则进行，严禁上下同时拆除；

3.  拆除作业时，设置警戒区域，悬挂警示标识，安排专人监护，严禁无关人员进入警戒区域；

4.  拆除的钢管、扣件等材料及时清理、分类堆放，严禁随意抛掷，防止物体打击事故。

第五章 责任与追究

第十六条 未按要求编制专项施工方案，或专项方案未审核、审批、专家论证擅自实施的，追究技术负责人、项目经理责任，给予通报批评及经济处罚；造成安全事故的，上报公司及相关主管部门处理。

第十七条 施工班组未按专项方案及规范要求搭设、使用、拆除基坑支护、模板、脚手架的，责令停工整改，给予经济处罚；导致安全隐患或安全事故的，追究班组负责人及相关人员责任。

第十八条 安全员未履行监督职责，未及时发现基坑、模板、脚手架施工中的安全隐患，或发现后未督促整改的，给予批评教育及经济处罚；造成安全事故的，追究相关责任。

第十九条 分包单位未按本制度要求开展施工，导致安全隐患或安全事故的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担全部责任。

第六章 附则

第二十条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。

## 7. 临时用电安全管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目施工现场临时用电安全管理，预防触电事故发生，保障施工人员生命财产安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》《建设工程安全生产管理条例》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有临时用电设施、用电设备及用电作业的安全管理，包括临时配电房、配电箱、配电线路、施工用电设备等，所有参与临时用电管理、操作的人员均需严格遵守。

第三条 临时用电安全遵循“安全第一、预防为主、规范布线、分级保护”的原则，确保临时用电安全、可靠、规范。

第四条 项目部配备专职电工（持有效特种作业操作证），负责临时用电设施的搭设、检修、维护及用电安全管理；安全员负责临时用电的日常监督、检查；施工人员严格按用电操作规程作业。

第二章 临时用电设施管理

第五条 临时用电施工前，技术负责人组织编制临时用电专项施工方案，明确配电系统、配电线路、用电设备等设置要求，专项方案经审核、审批合格后，方可实施。

第六条 配电房管理：

1.  临时配电房设置在干燥、通风、防雨、防砸的区域，设置警示标识，严禁无关人员进入；

2.  配电房内配备绝缘工具、灭火器材，定期检查、校验，确保完好有效；

3.  配电装置按规范设置，接线规范，严禁私拉乱接，配电房内保持整洁，无杂物堆积。

第七条 配电箱、开关箱管理：

1.  施工现场临时用电实行“三级配电、两级保护”，即总配电箱、分配电箱、开关箱，每台用电设备必须有独立的开关箱，严禁一个开关控制多台设备；

2.  配电箱、开关箱采用定型化、工具化产品，密封严密，防雨、防尘、防砸，设置防雨棚，悬挂警示标识；

3.  配电箱、开关箱内接线规范，漏电保护器安装合格、灵敏有效，漏电动作电流、动作时间符合规范要求，定期检查、校验；

4.  配电箱、开关箱由专职电工负责管理、检修，严禁非电工人员擅自开箱操作、接线。

第八条 配电线路管理：

1.  施工现场临时配电线路采用绝缘导线，架空敷设或埋地敷设，严禁明敷、乱拉乱接；

2.  架空线路敷设高度不低于4米，穿越道路时不低于6米，导线固定牢固，严禁缠绕在脚手架、树木等物体上；

3.  埋地线路敷设深度不小于0.7米，铺设保护套管，设置标识桩，严禁碾压、破坏；

4.  配电线路定期检查，发现老化、破损、裸露等问题，立即停止使用，由专职电工及时更换、维修。

第三章 用电设备安全管理

第九条 施工用电设备必须符合国家相关标准，经检验合格后，方可投入使用，严禁使用不合格、老化、破损的用电设备。

第十条 用电设备操作要求：

1.  用电设备操作人员必须掌握用电操作规程，正确操作设备，严禁违规操作；

2.  用电设备使用前，检查设备线路、插头、插座等，发现问题及时上报，由专职电工维修，严禁自行维修；

3.  用电设备停用后，及时关闭电源，拔掉插头，严禁空载运行；

4.  潮湿环境、露天作业的用电设备，必须采取防雨、防潮措施，配备防漏电保护装置。

第十一条 照明用电管理：

1.  施工现场照明采用安全电压，潮湿场所、地下工程照明电压不超过36V，特别潮湿场所照明电压不超过12V；

2.  照明灯具固定牢固，照明线路规范，严禁乱拉乱接，照明亮度满足施工要求；

3.  夜间施工时，配备充足的照明设备，设置警示标识，确保施工安全。

第四章 用电安全操作与维护

第十二条 专职电工必须持有效特种作业操作证上岗，严禁非电工人员从事接线、检修、维护等用电作业。

第十三条 用电作业前，专职电工检查配电设施、配电线路、用电设备，确认安全后，方可进行作业；作业时，穿戴绝缘防护用品，严格按操作规程操作。

第十四条 临时用电设施、配电线路、用电设备定期检查、维护，每周由专职电工检查一次，每月组织一次专项检查，发现问题及时整改，做好检查、维护记录。

第十五条 遇暴雨、大风、雷电等恶劣天气，立即停止临时用电作业，切断电源，待天气好转后，检查确认安全，方可恢复用电。

第十六条 施工现场严禁私拉乱接电线，严禁擅自增设用电设备，确需增设的，必须经专职电工审核、项目经理批准，由专职电工进行接线、安装。

第五章 责任与追究

第十七条 未按要求编制临时用电专项施工方案，或专项方案未审核、审批擅自实施的，追究技术负责人、项目经理责任，给予通报批评及经济处罚。

第十八条 专职电工未履行职责，未按规范搭设、检修、维护临时用电设施，导致用电隐患的，给予批评教育及经济处罚；造成触电事故的，追究相关责任。

第十九条 非电工人员擅自从事接线、检修、维护等用电作业，或施工人员违规操作用电设备、私拉乱接电线的，给予通报批评及经济处罚；导致触电事故的，追究相关人员责任。

第二十条 因临时用电设施老化、破损、维护不到位，导致触电事故的，追究相关责任人责任；造成重大安全事故的，上报公司及相关主管部门处理。

第六章 附则

第二十一条 本制度由项目部专职电工负责解释、修订。

第二十二条 本制度自发布之日起执行。

## 8. 起重机械、塔吊、施工电梯安全管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目起重机械（塔吊、施工电梯等）的安全管理，预防机械伤害、坠落等安全事故发生，保障施工人员生命财产安全，依据《建筑施工起重机械安全监督管理规定》《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》等相关规范标准，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目所有起重机械（包括塔吊、施工电梯、施工起重机等）的安装、验收、使用、维护、拆卸及安全管理全过程，所有参与起重机械管理、操作、维护的人员及分包单位均需严格遵守。

第三条 起重机械安全管理遵循“规范安装、验收合格、持证操作、全程管控”的原则，确保起重机械安全、稳定运行。

第四条 项目经理牵头负责起重机械安全管理的统筹工作，技术负责人负责专项方案的编制、审核，安全员负责全程监督、检查，专职起重机械操作人员（持有效特种作业操作证）负责设备的操作、日常检查，维保人员负责设备的维护、保养。

第二章 起重机械安装与验收

第五条 起重机械安装前，必须选择具备相应资质的安装单位，签订安装合同，明确安全责任；技术负责人组织编制专项安装方案，经审核、审批合格后，方可实施；塔吊、施工电梯等大型起重机械，安装方案需组织专家论证，论证合格后实施。

第六条 起重机械安装要求：

1.  安装单位必须具备相应资质，安装人员持有效特种作业操作证上岗；

2.  安装前，检查起重机械部件、配件，确保无破损、变形、锈蚀等问题，安装材料合格；

3.  严格按专项安装方案及规范要求安装，安装过程中，设置警戒区域，安排专人监护，严禁无关人员进入；

4.  安装完成后，安装单位组织自检，自检合格后，报项目部、监理单位验收，验收合格后，报当地建设行政主管部门备案，备案合格后，方可投入使用。

第七条 起重机械验收内容包括：设备性能、安装质量、安全保护装置（力矩限制器、起重量限制器、行程限位器等）、接地接零保护等，验收合格后，填写《起重机械验收记录》，各方签字确认，归档留存。

第三章 起重机械使用安全管理

第八条 起重机械操作人员必须持有效特种作业操作证上岗，严禁无证操作、违规操作；操作人员上岗前，接受专项安全教育培训及安全技术交底，明确操作规范、安全注意事项及应急处置方法。

第九条 起重机械使用前，操作人员必须对设备进行全面检查，包括安全保护装置、钢丝绳、吊钩、制动系统、电气系统等，确认设备完好、安全可靠后，方可启动设备；检查过程中，发现问题及时上报，由维保人员维修，严禁设备带故障运行。

第十条 起重机械使用安全要求：

1.  操作人员严格按操作规程操作，严禁超载、斜拉斜吊、违规起吊，严禁起吊不明重量的物体、易燃易爆物品及危险物品；

2.  塔吊使用时，严格控制起吊高度、幅度、重量，遵守“十不吊”原则（超载不吊、信号不明不吊、捆绑不牢不吊、吊物上站人不吊、安全装置失灵不吊等）；

3.  施工电梯使用时，严禁超载，严禁搭载易燃易爆物品，上下运行时，确保门关闭严密，严禁人员在电梯运行过程中探头、伸手，严禁在电梯轿厢内打闹；

4.  起重机械运行过程中，操作人员密切关注设备运行状态，发现异常声音、振动、故障等情况，立即停止操作，切断电源，上报维保人员处理，严禁擅自维修；

5.  起重机械作业区域设置警戒区域，悬挂警示标识，安排专人监护，严禁无关人员进入作业区域，严禁在吊物下方停留、通行；

6.  遇高温、暴雨、大风、雷电等恶劣天气，严禁使用起重机械，操作人员立即切断电源，将设备停靠在安全位置，做好防护措施；

7.  起重机械操作人员严禁酒后、疲劳、违规操作，作业时穿戴好个人防护用品，集中注意力，严禁擅自离岗。

第十一条 起重机械使用过程中，做好运行记录，详细记录设备运行时间、作业内容、设备状态、检查情况等，由操作人员签字确认，归档留存，便于追溯。

第四章 起重机械维护与保养

第十二条 建立起重机械维护保养台账，由维保人员负责，定期对起重机械进行维护、保养，确保设备性能良好、安全可靠；维护保养周期按设备说明书及规范要求执行，每月至少进行一次全面维护保养，每季度进行一次专项检修。

第十三条 维护保养内容包括：

1.  检查钢丝绳、吊钩、滑轮等部件，发现磨损、锈蚀、断裂等问题，立即更换，严禁使用不合格部件；

2.  检查制动系统、液压系统、电气系统，确保运行正常，无泄漏、短路等问题；

3.  检查安全保护装置（力矩限制器、起重量限制器、行程限位器等），确保灵敏有效，定期校验，做好校验记录；

4.  对设备转动部位、连接部位进行润滑，清理设备表面灰尘、杂物，保持设备整洁；

5.  检查设备接地接零保护系统，确保接地可靠，防止触电事故。

第十四条 维护保养过程中，做好维护保养记录，详细记录维护保养时间、内容、维护人员、设备状态等，归档留存；维护保养过程中，设置警戒区域，严禁无关人员进入，确保作业安全。

第十五条 起重机械出现故障时，维保人员及时进行维修，维修前切断电源，悬挂“维修中，禁止使用”标识，维修过程严格按规范操作，确保维修质量；维修完成后，经检查、试运行合格，方可投入使用，做好维修记录。

第五章 起重机械拆卸安全管理

第十六条 起重机械拆卸前，技术负责人组织编制专项拆卸方案，明确拆卸顺序、安全措施、人员分工等，专项方案经审核、审批合格后，方可实施；塔吊、施工电梯等大型起重机械，拆卸方案需组织专家论证，论证合格后实施。

第十七条 起重机械拆卸要求：

1.  拆卸单位必须具备相应资质，拆卸人员持有效特种作业操作证上岗，严格按专项拆卸方案及规范要求拆卸；

2.  拆卸前，对起重机械进行全面检查，清理设备周边杂物，设置警戒区域，安排专人监护，严禁无关人员进入；

3.  拆卸作业按“自上而下、分层拆卸、先装后拆、后装先拆”的原则进行，严禁违规拆卸、上下同时拆卸；

4.  拆卸的部件、配件及时清理、分类堆放，严禁随意抛掷，防止物体打击事故；

5.  拆卸完成后，清理施工现场，将拆卸的部件、配件妥善运输、存放，做好拆卸记录，归档留存。

第六章 监督检查与责任追究

第十八条 安全员每日对起重机械的使用、维护、保养情况进行巡检，重点检查设备运行状态、安全保护装置、操作人员持证情况及违规操作行为，发现问题立即责令整改，做好检查记录。

第十九条 技术负责人每月组织一次起重机械安全专项检查，汇总检查情况，对存在的问题及时督促整改，确保起重机械安全运行；每季度组织一次全面排查，排查结果上报项目部及公司安全管理部门。

第二十条 对违反本制度规定，有下列行为之一的，给予通报批评及经济处罚；导致安全事故的，追究相关人员责任；造成重大安全事故的，上报公司及相关主管部门处理：

1.  选择无资质安装、拆卸单位进行起重机械安装、拆卸的；

2.  未编制专项安装、拆卸方案，或方案未审核、审批、专家论证擅自实施的；

3.  起重机械未验收、未备案擅自投入使用的；

4.  操作人员无证操作、违规操作、酒后操作的；

5.  未按要求进行维护、保养，设备带故障运行的；

6.  擅自拆除、损坏起重机械安全保护装置的；

7.  未设置警戒区域、未安排专人监护，违规进行起重机械作业的。

第二十一条 维保人员未履行维护、保养职责，未及时发现设备故障，导致设备损坏或安全事故的，给予批评教育及经济处罚；追究相关责任。

第二十二条 分包单位未按本制度要求管理起重机械，导致安全隐患或安全事故的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担全部责任。

第七章 附则

第二十三条 本制度由项目部技术负责人负责解释、修订。

第二十四条 本制度自发布之日起执行。

## 9. 动火作业、有限空间作业审批制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目动火作业、有限空间作业安全管理，严格落实作业审批流程，预防火灾、爆炸、中毒窒息等安全事故发生，保障施工人员生命财产安全，依据相关安全生产法律法规及施工规范，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有动火作业、有限空间作业的审批、实施、监督及安全管理全过程，所有参与作业的人员、管理人员及分包单位均需严格遵守。

第三条 动火作业、有限空间作业遵循“先审批、后作业，先防护、后施工，全程管控、专人监护”的原则，确保作业安全。

第四条 项目经理负责动火作业、有限空间作业审批的最终审核，技术负责人负责作业方案的审核，安全员负责作业审批的初审、作业过程的监督检查，施工员负责作业的组织实施，作业负责人负责具体作业的现场管理。

第二章 动火作业审批管理

第五条 动火作业定义：指在施工现场使用明火、电气焊、气割、砂轮切割等可能产生火焰、火花、高温的作业。动火作业分为三级：一级动火作业、二级动火作业、三级动火作业。

第六条 动火作业分级标准：

1.  一级动火作业：在易燃易爆场所（如油漆仓库、危险品存放区、燃气管道周边、木质结构密集区域等）进行的动火作业，需严格审批、重点管控；

2.  二级动火作业：在非易燃易爆场所，但周边有易燃易爆物品（距离易燃易爆物品5-10米范围内）的动火作业；

3.  三级动火作业：在无易燃易爆物品、无安全隐患的普通区域进行的动火作业。

第七条 动火作业审批流程：

1.  作业前，作业负责人填写《动火作业审批表》，明确作业地点、作业时间、作业人员、作业内容、动火方式、安全防护措施、监护人员等信息，附动火作业专项安全技术交底记录；

2.  安全员对《动火作业审批表》及安全防护措施进行初审，确认符合要求后，报技术负责人审核；

3.  技术负责人审核通过后，报项目经理审批；一级动火作业需报公司安全管理部门备案，审批通过后方可作业；

4.  审批通过的《动火作业审批表》由作业负责人留存，作业完成后，及时归档留存；未审批或审批不合格的，严禁进行动火作业。

第八条 动火作业安全要求：

1.  动火作业前，清理作业周边易燃易爆物品，设置警戒区域，悬挂警示标识，配备充足的灭火器材（如灭火器、消防沙、消防水带等），安排专人监护；

2.  动火作业人员必须持有效特种作业操作证上岗，作业前接受专项安全教育培训及安全技术交底，明确作业安全注意事项及应急处置方法；

3.  动火作业过程中，监护人员全程在岗，密切关注作业情况，发现火情、火花蔓延等异常情况，立即停止作业，组织人员撤离，采取灭火措施；

4.  动火作业时间不得超过审批时间，如需延长作业时间，需重新办理审批手续；

5.  动火作业完成后，作业人员及监护人员检查作业现场，确认无残留火种、无安全隐患后，方可撤离现场，做好作业记录；

6.  遇高温、大风、暴雨等恶劣天气，严禁进行室外动火作业；室内动火作业需保持通风良好，防止火花积聚。

第三章 有限空间作业审批管理

第七条 有限空间定义：指封闭或半封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间，如地下管沟、基坑、电缆沟、管道、密闭容器等。

第八条 有限空间作业审批流程：

1.  作业前，作业负责人填写《有限空间作业审批表》，明确作业地点、作业时间、作业人员、作业内容、安全防护措施、监护人员、检测人员等信息，附有限空间作业专项安全技术交底记录、气体检测报告；

2.  检测人员对有限空间内的气体（有毒有害气体、易燃易爆气体、氧含量）进行检测，检测合格后，填写气体检测报告，报安全员初审；

3.  安全员对《有限空间作业审批表》、气体检测报告及安全防护措施进行初审，确认符合要求后，报技术负责人审核；

4.  技术负责人审核通过后，报项目经理审批；复杂、危险的有限空间作业需报公司安全管理部门备案，审批通过后方可作业；

5.  审批通过的《有限空间作业审批表》由作业负责人留存，作业完成后，及时归档留存；未审批或审批不合格的，严禁进行有限空间作业。

第九条 有限空间作业安全要求：

1.  有限空间作业前，必须对空间内的气体进行检测，氧含量控制在19.5%-23.5%之间，有毒有害气体、易燃易爆气体浓度符合国家相关标准，检测合格后方可进入作业；作业过程中，每30分钟检测一次气体，发现气体浓度异常，立即停止作业，组织人员撤离；

2.  有限空间作业必须配备专职监护人员，监护人员全程在岗，不得擅自离岗，密切关注作业人员状态，掌握应急处置方法，随时准备救援；监护人员不得进入有限空间内；

3.  作业人员必须穿戴合格的个人防护用品（如防毒面具、空气呼吸器、安全带、防滑鞋等），携带应急通讯设备，确保与监护人员随时保持联系；

4.  有限空间作业现场设置警戒区域，悬挂警示标识，严禁无关人员进入；作业现场配备应急救援器材（如救援绳、救援梯、急救箱等），确保应急救援及时；

5.  有限空间作业时间不得超过审批时间，如需延长作业时间，需重新检测气体、办理审批手续；

6.  作业完成后，作业人员及监护人员检查作业现场，确认无安全隐患后，方可撤离现场，做好作业记录。

第四章 监督检查与责任追究

第十条 安全员对动火作业、有限空间作业全过程进行监督检查，重点检查作业审批手续、安全防护措施、监护人员在岗情况、作业人员操作规范等，发现违规作业、审批不全、防护不到位等问题，立即责令停止作业，整改合格后方可恢复作业，做好检查记录。

第十一条 技术负责人每周组织一次专项检查，汇总作业审批及实施情况，对存在的问题及时督促整改，确保作业安全。

第十二条 对违反本制度规定，有下列行为之一的，给予通报批评及经济处罚；导致火灾、爆炸、中毒窒息等安全事故的，追究相关人员责任；造成重大安全事故的，上报公司及相关主管部门处理：

1.  未办理作业审批手续，擅自进行动火作业、有限空间作业的；

2.  作业审批手续不全、虚假审批的；

3.  作业人员无证操作、违规操作的；

4.  未落实安全防护措施、未配备监护人员的；

5.  有限空间作业前未检测气体、气体检测不合格擅自作业的；

6.  监护人员擅自离岗、未履行监护职责的；

7.  作业完成后，未检查现场、遗留安全隐患的。

第十三条 分包单位未按本制度要求办理作业审批、落实安全措施，导致安全隐患或安全事故的，责令整改，给予经济处罚；造成损失的，由分包单位承担全部责任。

第五章 附则

第十四条 本制度由项目部安全员负责解释、修订。

第十五条 本制度自发布之日起执行。

## 10. 安全隐患排查、整改闭环管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目施工现场安全隐患排查、整改及闭环管理工作，及时发现、消除安全隐患，预防安全事故发生，保障施工人员生命财产安全，依据相关安全生产法律法规，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有施工环节、临时设施、机械设备、施工人员及分包单位作业等过程中的安全隐患排查、整改及闭环管理工作，全覆盖、无死角。

第三条 安全隐患排查、整改遵循“全员参与、全面覆盖、及时排查、限期整改、闭环管理”的原则，确保隐患早发现、早整改、早消除。

第四条 项目经理牵头负责安全隐患排查、整改的统筹工作，技术负责人负责隐患整改技术方案的审核，安全员负责隐患排查、整改的组织实施、监督检查及台账管理，施工员、施工班组、分包单位负责本区域、本班组的隐患排查及整改落实。

第二章 安全隐患排查管理

第五条 安全隐患定义：指施工现场存在的可能导致安全事故发生的不安全因素，包括人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷等。

第六条 安全隐患排查范围：覆盖施工现场所有施工环节、临时设施、机械设备、安全防护设施、用电设备、消防设施、施工人员作业行为等，重点排查高处作业、临边防护、临时用电、起重机械、动火作业、有限空间作业等高危环节。

第七条 安全隐患排查方式及频次：

1.  日常巡检：安全员每日对施工现场进行全面巡检，施工班组每日进行班组自检，施工人员在作业过程中自行排查，及时发现并上报安全隐患；

2.  专项排查：技术负责人每周组织一次专项排查，针对高危施工环节、重点部位开展排查；每月组织一次全面排查，覆盖所有施工区域及环节；

3.  专项检查：结合施工进度、季节变化（如高温、暴雨、冬季施工）及上级部门要求，组织开展专项安全检查，排查针对性隐患；

4.  群众监督：鼓励施工人员举报安全隐患，对举报属实的，给予适当奖励。

第八条 安全隐患排查要求：

1.  排查人员必须认真负责，严格按排查标准开展排查，确保隐患排查全面、准确，不遗漏任何安全隐患；

2.  排查过程中，做好排查记录，详细记录隐患位置、隐患描述、隐患等级、发现时间、发现人员等信息；

3.  发现重大安全隐患，立即停止相关作业，组织人员撤离，设置警戒区域，上报项目经理及技术负责人，采取临时防控措施，防止隐患扩大。

第九条 安全隐患分级：根据隐患的严重程度、可能导致的后果，将安全隐患分为三级：

1.  一般隐患：可能导致轻微安全事故，无人员伤亡、财产损失，整改难度小，可立即整改或短期内整改完成的隐患；

2.  较大隐患：可能导致一般安全事故，造成少量人员受伤、财产损失，整改难度较大，需制定整改方案，限期整改的隐患；

3.  重大隐患：可能导致重大安全事故，造成多人伤亡、重大财产损失，整改难度大，需立即停工整改，制定专项整改方案的隐患。

第三章 安全隐患整改与闭环管理

第十条 安全隐患整改责任：

1.  一般隐患：由施工班组负责人负责组织整改，限期1-3天完成，安全员负责监督检查；

2.  较大隐患：由施工员负责组织整改，制定整改方案，限期3-7天完成，技术负责人负责审核整改方案，安全员负责全程监督；

3.  重大隐患：由项目经理牵头组织整改，制定专项整改方案，立即停工整改，限期7-15天完成（特殊情况可适当延长，需上报公司备案），技术负责人负责整改技术指导，安全员负责全程监督，整改完成后，报公司安全管理部门验收。

第十一条 安全隐患整改要求：

1.  隐患整改必须严格按整改方案执行，确保整改措施到位、整改质量合格，严禁敷衍整改、虚假整改；

2.  整改过程中，落实安全防护措施，设置警戒区域，安排专人监护，防止整改过程中发生安全事故；

3.  隐患整改完成后，整改责任人填写《安全隐患整改验收表》，上报安全员验收；安全员验收合格后，报技术负责人审核，审核通过后，完成整改闭环；验收不合格的，责令重新整改，直至合格。

第十二条 安全隐患闭环管理流程：隐患排查→隐患登记→隐患分级→下达整改通知→落实整改措施→整改验收→归档留存，形成“排查-登记-整改-验收-归档”的闭环管理，确保每一项隐患都能得到有效整改，无遗漏。

第十三条 建立安全隐患排查整改台账，由安全员负责整理、更新，详细记录隐患位置、隐患描述、隐患等级、发现时间、整改责任人、整改措施、整改期限、整改结果、验收情况等信息，归档留存，便于追溯及上级部门检查。

第四章 监督检查与责任追究

第十四条 安全员每日对隐患整改情况进行监督检查，重点检查整改措施落实情况、整改进度，对未按限期整改、整改不合格的，责令限期整改，给予通报批评；对拒不整改的，责令停工整改，给予经济处罚。

第十五条 技术负责人每月组织一次隐患整改专项检查，汇总隐患排查整改情况，分析隐患产生的原因，调整完善防控措施，防止同类隐患重复出现。

第十六条 对未按要求开展隐患排查、排查不全面、遗漏重大隐患的，追究相关排查人员责任，给予通报批评及经济处罚；导致安全事故的，追究相关人员责任。

第十七条 对未按要求落实隐患整改、敷衍整改、虚假整改，导致隐患未消除或扩大的，追究整改责任人责任，给予通报批评及经济处罚；导致安全事故的，上报公司及相关主管部门处理，依法追究相关人员责任。

第十八条 分包单位未按本制度要求开展隐患排查、整改，导致安全隐患的，责令整改，给予经济处罚；造成安全事故的，承担全部责任。

第五章 附则

第十九条 本制度由项目部安全员负责解释、修订。

第二十条 本制度自发布之日起执行。

## 11. 工伤事故报告、调查、处理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目工伤事故的报告、调查、处理工作，及时、准确、公正地处理工伤事故，保障受伤人员的合法权益，明确事故责任，预防同类事故再次发生，依据《工伤保险条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有施工人员（包括管理人员、施工班组人员、分包单位人员、临时用工人员等）在施工过程中发生的工伤事故（包括人身伤害、急性中毒等）的报告、调查、处理工作。

第三条 工伤事故处理遵循“及时报告、如实调查、公正处理、总结教训、预防改进”的原则，确保事故处理合法、合规、有序。

第四条 项目经理牵头负责工伤事故的统筹处理工作，安全员负责事故的报告、现场保护、调查记录，技术负责人负责事故技术原因分析，施工员、分包单位配合事故调查及处理工作。

第二章 工伤事故报告

第五条 工伤事故报告时限：

1.  发生一般工伤事故（造成1-2人轻伤），事故现场人员立即向施工班组负责人、安全员报告，安全员在1小时内上报项目经理及公司安全管理部门；

2.  发生较大工伤事故（造成3人及以上轻伤、1-2人重伤），事故现场人员立即向项目经理、安全员报告，项目经理在2小时内上报公司安全管理部门及当地建设行政主管部门、安全生产监督管理部门；

3.  发生重大工伤事故（造成3人及以上重伤、1人及以上死亡），事故现场人员立即向项目经理报告，项目经理在1小时内上报公司及当地建设行政主管部门、安全生产监督管理部门、应急管理部门，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。

第六条 工伤事故报告内容：

1.  事故发生的时间、地点、具体部位；

2.  事故发生的简要经过、伤亡人数（包括轻伤、重伤、死亡人数）；

3.  事故发生的初步原因（如违规操作、设备故障、防护不到位等）；

4.  事故现场采取的应急措施、救援情况；

5.  报告人姓名、联系方式及其他需要报告的信息。

第七条 事故现场保护：事故发生后，事故现场人员立即保护现场，严禁随意移动、破坏事故现场物品、痕迹，如需抢救受伤人员，可在确保现场痕迹不被破坏的前提下，采取必要的抢救措施；安全员负责现场保护的监督，防止现场被破坏，为事故调查提供依据。

第三章 工伤事故调查

第八条 工伤事故调查组织：

1.  一般工伤事故：由项目经理组织，安全员、技术负责人、施工员、施工班组负责人及相关人员组成调查组，开展事故调查；

2.  较大工伤事故：由公司安全管理部门组织，项目部配合，联合相关部门组成调查组，开展事故调查；

3.  重大工伤事故：配合当地应急管理部门、建设行政主管部门组成的调查组，开展事故调查，如实提供事故相关资料。

第九条 工伤事故调查内容：

1.  事故发生的具体时间、地点、部位及事故发生时的现场情况；

2.  事故发生的经过、伤亡人员的基本情况（姓名、年龄、岗位、受伤部位等）；

3.  事故发生的直接原因和间接原因（如人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷、技术不到位等）；

4.  事故发生时的安全防护措施、作业人员操作情况、监护情况等；

5.  事故造成的人员伤亡、财产损失情况；

6.  事故相关人员的责任（包括管理人员、施工人员、分包单位等）。

第十条 事故调查要求：

1.  调查组必须坚持客观、公正、实事求是的原则，全面、深入开展调查，收集相关证据（包括现场照片、视频、证人证言、作业记录、安全交底记录等）；

2.  调查过程中，对相关人员进行询问，做好询问记录，询问记录需经被询问人签字确认；

3.  调查组在调查结束后，5日内（一般事故）、10日内（较大事故）提交事故调查报告，明确事故原因、事故责任、整改措施及处理建议。

第四章 工伤事故处理

第十一条 受伤人员救治：事故发生后，立即组织对受伤人员进行抢救，送往就近的正规医院治疗，确保受伤人员得到及时救治，所需医疗费用由项目部先行垫付，后续按相关规定处理。

第十二条 事故责任认定：根据事故调查报告，明确事故相关责任人的责任，分为直接责任、主要责任、次要责任、管理责任：

1.  直接责任：指直接导致事故发生的人员（如违规操作的施工人员）；

2.  主要责任：指对事故发生负有主要责任的人员（如违规指挥的管理人员、未落实安全措施的施工员）；

3.  次要责任：指对事故发生负有次要责任的人员（如未履行监护职责的监护人员）；

4.  管理责任：指对事故发生负有管理责任的人员（如项目经理、技术负责人、安全员）。

第十三条 事故处理措施：

1.  对事故相关责任人，根据责任大小，给予通报批评、经济处罚、降职、调离岗位等处理；情节严重的，清退出场；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

2.  对事故涉及的分包单位，给予通报批评、经济处罚；情节严重的，解除分包合同，追究其相应责任；

3.  针对事故发生的原因，制定专项整改措施，限期整改，消除安全隐患，防止同类事故再次发生；

4.  组织全体施工人员开展事故案例警示教育，学习事故教训，提高安全意识，规范作业行为。

第十四条 工伤认定及理赔：安全员负责收集工伤事故相关资料（事故调查报告、医疗证明、劳动关系证明等），按规定向当地社会保险行政部门申请工伤认定，配合做好工伤理赔工作，保障受伤人员的合法权益。

第五章 事故归档与总结

第十五条 工伤事故处理完成后，安全员负责将事故相关资料（事故报告、调查报告、询问记录、整改措施、处理决定、工伤认定资料等）整理归档，建立工伤事故档案，便于追溯及上级部门检查。

第十六条 每季度对工伤事故进行汇总分析，总结事故发生的规律、原因，调整完善安全管理制度及防控措施，加强安全教育培训，提高施工人员安全意识，从源头上预防工伤事故发生。

第六章 责任追究

第十七条 对迟报、漏报、谎报、瞒报工伤事故的，追究相关责任人责任，给予通报批评及经济处罚；造成严重后果的，上报公司及相关主管部门处理。

第十八条 对事故调查工作不配合、提供虚假信息、隐瞒事故真相的，追究相关人员责任，给予通报批评及经济处罚。

第十九条 对未按事故处理决定落实整改措施、追究相关人员责任的，追究项目经理责任，给予通报批评及经济处罚；导致同类事故再次发生的，加重处罚。

第七章 附则

第二十条 本制度由项目部安全员负责解释、修订。

第二十一条 本制度自发布之日起执行。

## 12. 应急救援、突发事件应急预案制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目应急救援工作，有效应对施工现场突发安全事件（如安全事故、自然灾害等），最大限度减少人员伤亡、财产损失，保障施工人员生命财产安全及施工现场正常施工秩序，依据相关安全生产法律法规及应急管理要求，结合项目实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目施工现场所有突发安全事件的应急处置工作，包括高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、火灾、爆炸、中毒窒息、自然灾害（暴雨、大风、雷电等）等突发事件。

第三条 应急救援工作遵循“预防为主、预防与应急相结合，统一指挥、分级负责，快速响应、科学处置”的原则，确保突发事件发生后，能够及时、有效开展应急救援工作。

第四条 成立应急救援领导小组，由项目经理任组长，技术负责人、安全员任副组长，施工员、质量员、施工班组负责人、分包单位负责人及相关人员为成员，负责应急救援工作的统筹指挥、组织实施。

第五条 应急救援领导小组职责：

1.  负责应急预案的编制、修订、演练及宣传培训工作；

2.  负责应急救援队伍的组建、培训及应急器材的配备、维护、管理；

3.  突发事件发生后，统一指挥、协调应急救援工作，决定启动应急预案；

4.  负责与当地应急管理部门、医疗部门、消防部门等相关单位的沟通协调，请求支援；

5.  负责应急救援工作的总结、评估，完善应急预案及应急措施。

第二章 应急预案编制与修订

第六条 应急预案编制：技术负责人牵头，安全员具体负责，结合项目施工实际，编制针对性的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案：

1.  综合应急预案：明确应急救援的总体要求、组织机构、职责分工、应急响应流程、应急保障等，适用于各类突发事件的应急处置；

2.  专项应急预案：针对高危施工环节及常见突发事件（如高处坠落、火灾、有限空间中毒窒息、坍塌等），编制专项应急预案，明确应急处置流程、防控措施、救援方法等；

3.  现场处置方案：针对具体的突发事件场景（如某一部位坍塌、某一人员触电等），编制现场处置方案，明确现场应急处置步骤、责任人员、救援器材等，确保处置精准、高效。

第七条 应急预案修订：应急预案每半年修订一次，如施工工艺、施工现场环境、法律法规发生变化，或发生突发事件后发现应急预案存在不足，及时修订应急预案，确保应急预案的针对性、可操作性。

第八条 应急预案备案：编制完成的应急预案，报公司安全管理部门备案，重大应急预案报当地应急管理部门备案，备案合格后，方可实施。

第三章 应急救援队伍与器材保障

第九条 组建应急救援队伍，由施工班组骨干人员、管理人员组成，明确应急救援队员的职责分工，确保每一位队员熟悉应急处置流程、掌握救援技能。

第十条 应急救援队伍培训：每季度组织一次应急救援培训，培训内容包括应急预案、应急处置流程、救援技能（如心肺复苏、止血包扎、救援器材使用等）、安全防护知识等，提高应急救援队员的应急处置能力。

第十一条 应急救援器材配备：在施工现场合理设置应急救援器材存放点，配备充足的应急救援器材，包括：

1.  救援器材：救援绳、救援梯、担架、急救箱（含绷带、止血带、消毒用品、常用药品等）；

2.  消防器材：灭火器、消防沙、消防水带、消防栓等；

3.  应急通讯器材：对讲机、应急电话等；

4.  其他器材：应急照明、警戒标识、抽水设备、防毒面具、空气呼吸器等。

第十二条 应急救援器材管理：由安全员负责应急救援器材的日常管理、维护、检查，定期检查器材的完好性、有效性，发现损坏、过期的器材，及时更换、补充；应急救援器材严禁擅自挪用、损坏，确保突发事件发生时能够正常使用。

第四章 应急响应与处置

第十三条 应急响应启动：突发事件发生后，事故现场人员立即向应急救援领导小组报告，领导小组接到报告后，立即赶赴现场，评估事故等级，决定是否启动应急预案；重大突发事件，立即启动应急预案，同时向当地应急管理部门、医疗部门、消防部门请求支援。

第十四条 应急处置流程：

1.  现场控制：应急救援队员立即到达现场，设置警戒区域，禁止无关人员进入，保护现场，防止事故扩大；

2.  人员救援：优先抢救受伤人员，对受伤人员进行初步急救（如止血、包扎、心肺复苏等），及时送往就近医院治疗，确保受伤人员得到及时救治；

3.  隐患处置：针对突发事件的原因，采取针对性的处置措施，如切断电源、灭火、加固坍塌部位、通风换气等，消除安全隐患，防止事故进一步扩大；

4.  信息上报：安排专人负责信息上报，及时向应急救援领导小组、公司及相关主管部门上报事故处置进展情况，确保信息畅通；

5.  现场秩序维护：安排人员维护施工现场秩序，疏散施工人员，确保施工人员安全，避免二次事故发生。

第十五条 应急处置要求：

1.  应急救援队员必须严格按应急预案及现场处置方案开展处置工作，规范操作，做好个人防护，防止自身受伤；

2.  各应急救援成员必须服从领导小组的统一指挥，协同配合，高效开展应急处置工作，严禁擅自行动；

3.  应急处置过程中，做好处置记录，详细记录处置时间、处置措施、救援情况等，便于后续总结、评估。

第五章 应急演练

第十六条 应急演练计划：应急救援领导小组每季度组织一次应急演练，针对不同类型的突发事件，制定演练计划，明确演练主题、演练时间、演练地点、参与人员、演练流程等。

第十七条 应急演练实施：演练前，做好演练准备工作，对参与人员进行演练交底，明确演练要求；演练过程中，严格按演练流程开展，模拟突发事件的发生、应急响应、应急处置等环节，确保演练真实、有效；演练结束后，组织召开总结会，分析演练过程中存在的问题，提出改进措施，完善应急预案及应急处置流程。

第十八条 应急演练记录：安全员负责做好应急演练记录，详细记录演练时间、演练主题、参与人员、演练过程、存在问题、改进措施等，归档留存，便于后续查阅、评估。

第六章 后期处置与总结评估

第十九条 突发事件处置完成后，应急救援领导小组组织开展后期处置工作，包括：清理事故现场、修复受损设施、安抚受伤人员及家属、整理事故相关资料等。

第二十条 事故总结评估：突发事件处置完成后，5日内组织开展总结评估，分析事故发生的原因、应急处置过程中存在的问题、应急救援队伍的表现、应急器材的使用情况等，提出改进措施，完善应急预案、应急措施及应急救援队伍建设，提高应急救援能力。

第二十一条 善后处理：做好受伤人员的善后处理工作，按规定落实工伤赔偿、医疗费用等相关事宜，安抚受伤人员及家属情绪，确保善后处理工作有序开展，维护施工现场稳定。

第七章 责任与追究

第二十二条 应急救援领导小组成员未履行职责，突发事件发生后，未及时启动应急预案、未组织开展应急救援工作，导致人员伤亡、财产损失扩大的，追究相关人员责任，给予通报批评及经济处罚；情节严重的，上报公司处理。

第二十三条 应急救援队员未按要求参与应急演练、未掌握应急救援技能，突发事件发生后，未服从指挥、擅自行动，导致救援工作受阻的，给予批评教育及经济处罚；造成严重后果的，追究相关责任。

第二十四条 施工人员、分包单位未配合应急救援工作，拒绝参与救援、隐瞒事故真相，导致救援工作受阻的，给予通报批评及经济处罚；造成严重后果的，追究相关责任。

第二十五条 未按要求配备、维护应急救援器材，导致突发事件发生时无法正常使用，造成人员伤亡、财产损失扩大的，追究安全员及相关责任人责任，给予通报批评及经济处罚。

第八章 附则

第二十六条 本制度由项目部应急救援领导小组负责解释、修订。

第二十七条 本制度自发布之日起执行。